Sajtolóhegesztési eljárások

- Hidegsajtoló hegesztés
A kohéziós kapcsolatot az illesztési felületekre (hőközlés nélkül) gyakorolt folyamatos (nem lökésszerű) erőhatás által előidézett nagymértékű képlékeny alakváltozás hozza létre.

  - Változatai:

    - hidegsajtoló ponthegesztés

    - hidegsajtoló vonalhegesztés

    - hidegsajtoló tompahegesztés

- Robbantásos hegesztés
A kohéziós kapcsolat kialakulásához szükséges erőhatást az alkalmazott robbanóanyag detonációja során fellépő lökéshullám idézi elő.

  - Változatai:

    - robbantásos tompahegesztés

    - robbantásos átlapolóhegesztés

- Ultrahangos hegesztés
A kohéziós kapcsolatot a felületi nyomás és a felülettel párhuzamosan keltett ultrahangrezgések okozta relatív elmozdulás hozza létre.

  - Változatai:

    - ultrahangos ponthegesztés

    - ultrahangos vonalhegesztés